“思总建设杯”建筑架子工岗位技能竞赛实操方案

- 一、架子工实操竞赛方案

参赛单位应根据 “安全技术操作技能竞赛方案”自行制定符合要求的竞赛搭设方案图，竞赛所需的钢管、扣件、底座或木垫板、竹串片脚手板、挡脚板、密目式安全网等材料，由协办单位提供，将所有材料整齐堆放在各自竞赛区域的指定位置，现场实际操作竞赛时，参赛人员应佩带安全帽、安全带、防滑鞋等个人安全防护用品（自备）及组委会统一制作的参赛胸卡，自备脚手架搭设工具（扳手、扭力扳手、卷尺、水平尺、橡胶软管、建筑线、吊锤等）等操作工具。

1、搭设方案

虚拟工程为地上6层框架结构，建设高度25m，地下室顶板标高±0.000，设定主体结构二层梁板(标高3.600m) 施工完成，主体工程施工安装有一台施工电梯。现需在地下室顶板上搭设一段建筑阳角处的双排落地扣件式钢管外脚手架，南面西侧为施工电梯卸料平台，东面北侧为外架搭设截止范围，具体搭设范围如下图阴影部分（注：图中标注的尺寸指立杆的中到中，不含水平杆、剪刀撑外伸尺寸）所示：

建筑边缘线在地面已弹好线，详细见下图所示，

外架搭设范围平面示意图

2、搭设要求：

（1）在竟赛区域内，地面上已弹出建筑边缘线，各参赛小组在指定范围内搭设外架。脚手架为建筑阳角处的双排落地扣件式钢管外脚手架，南面西侧为施工电梯卸料平台的开口，东面北侧外架搭设截止段。

（2）外脚手架立杆横距1.05m，纵距1.5m、步距1.8m，搭设高度为三步，总高度5.85m。内立杆距离建筑物不大于150mm，施工电梯卸料平台侧边外脚手架立杆距离卸料平台边线按300mm设置。

（3）根据本方案提供的杆件及配件表，编制脚手架搭设方案图。

（4）立杆下设置12#槽钢垫板；扫地杆按规范要求设置，扫地杆高度仅测量南面架体。

（5）立杆接头按规范要求设置。

（4）南面架体主节点处的50%纵向水平杆应采用对接连接（注：为设置考点，钢管长度不受规范限制）。

（5）脚手板采用钢筋网片脚手板（规格1000×750mm）铺设，第三步架面不铺设脚手板。

（6）按二步三跨单扣件设置刚性连墙点，设置方法应符合规范要求，设置预留连墙杆、预埋管。连墙件应从底层第一步纵向水平杆处开始设置，当设置有困难时，采用抱柱措施固定。

（7）为防架子倾覆，需在第二步架面的两端开口处分别设置一根抛撑。

（8）剪刀撑按规范要求设置，南面外架剪刀撑为完整一幅，东面外架剪刀撑按半幅设置。

（9）外架外立面不需张挂密目安全网。

（10）本方案中的尺寸指各杆件的中心到中心的尺寸。

（11）现场已配备好架体搭设所需的材料，且有富余，比赛开始后，外架搭设前需对钢管进行验收，以满足规范要求；材料配备情况详见《脚手架材料配备表》。

5、比赛时间：外架搭设比赛时间为3.5小时。

- 二、现场实际操作竞赛规则

1、参赛代表队进入竞赛位置后，由裁判长发出“开始搭设”令并开始计时，在规定的时间内完成搭设。搭设完成后应立即向裁判报告“搭设完毕”，裁判则暂停计时，开始进行搭设情况检查评分。未在比赛时间内未搭设完成，参赛队需将外架全部搭设完成。

2、搭设满分为100分。

附表

脚手架材料配备表

| 序号 | 材料名称 | 材料规格 | 用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢管 | 6m | 19根 |  |
| 2 |  | 5.8m | 7根 |  |
| 3 |  | 4.8m | 2根 |  |
| 4 |  | 4.5m | 4根 |  |
| 5 |  | 4.4m | 19根 |  |
| 6 |  | 3.8m | 6根 |  |
| 7 |  | 3.5m | 7根 |  |
| 8 |  | 3.2m | 2根 |  |
| 9 |  | 3.0m | 2根 |  |
| 10 |  | 2.8m | 2根 |  |
| 11 |  | 2.5m | 2根 |  |
| 12 |  | 2.3m | 8根 |  |
| 13 |  | 2.2m | 3根 |  |
| 14 |  | 1.5m | 4根 |  |
| 15 |  | 1.3m | 31根 |  |
| 16 |  | 1.2m | 2根 |  |
| 17 |  | 0.8m | 9根 |  |
| 18 |  | 0.6m | 6根 |  |
| 19 | 扣件 | 十字扣件 | 290个 |  |
| 20 |  | 对接扣件 | 15个 |  |
| 21 |  | 旋转扣件 | 60个 |  |
| 22 | 钢钢笆片脚手板 | 1000×750mm | 28片 |  |
| 23 | 垫板 | 12#槽钢4.4m长 | 4条 |  |
| 24 | 铁丝 | Ф1.2镀锌铁丝 | 若干 |  |

注：表中材料用量有富余，外架搭设根据搭设方案选用杆件及配件。